- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych:

- system pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrznym procesem

- przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy, nieakceptowany wzrost strat

- podstawowym elementem oceny jakości jest średnia przepustowość

- realizacja systemu musi być wielozadaniowa

- sekwencyjna implementacja systemu nie może zagwarantować dotrzymania ograniczeń czasowych

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

- Ponumerowanie semaforów implementowanych przez system operacyjny i używanie ich zawsze w kolejności rosnącej numeracji eliminuje groźbę inwersji priorytetów

- Synchronizacja z użyciem muteksa może powodować  inwersję priorytetów

- dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji sem_wait

- procesy o tym samym priorytecie, szeregowane zgodnie z algorytmem FIFO nie muszą synchronizować dostępu podczas przetwarzaniu wspólnych danych

- w wielozadaniowym systemie czasu rzeczywistego proces, który wszedł  w nieskończoną pętle, blokuje wykonanie wszystkich innych procesów

- Zaznaczyć zdania charakteryzujące sieci przemysłowe:

- sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić długie wiadomości

- odczytanie przez węzeł nadrzędny temperatury z szybkiego czujnika dołączonego do węzła podporządkowanego  wymaga jednego cyklu odpytania

- w sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne

- algorytm znacznikowy gwarantuje deterministyczny czas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej wiadomości

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- Zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklicznym cyklem powtarzania można uszeregować wtedy i tylko wtedy gdy Ei(ti/ci) <=n([2 do (1/n) ] – 1)

- Algorytm EDF jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

- Algorytm EDF  wykonuje pierwszej kolejności zadania o najbliższym  terminie zakończenia

- żaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadań, jeśli obciążenie procesora przekracza 90%

- konieczność synchronizacji  zadań istotnie wpływa na możliwości ich uszeregowania

- Algorytm RMS jest optymalny wśród algorytmów o stałych priorytetach zadań

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych:

- system musi działać bardzo szybko

- system musi terminowo reagować na zdarzenia zewnętrzne

- ograniczenia czasowe wynikają z potrzeb otoczenia systemu

- pojedyncze przekroczenia ograniczeń czasowych nie wpływają na działania systemu

- podstawowym  elementem oceny jakości jest średnia przepustowość systemu

- realizacją systemu może być program sekwencyjny, w którym kolejność wykonania zadań jest ręcznie ustalona przez programistę

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- każdy zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklem powtarzania można uszeregować

- algorytm RMS jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

- algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek Ei(ti/ci)<100%

- żaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadań, jeśli obciążenie procesora przekracza 90%

- algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadanie krótkie

- konieczność synchronizacji  zadań istotnie wpływa na możliwości ich uszeregowania

- Scharakteryzować architekturę wielozadaniowych systemów operacyjnych:

- w każdym systemie operacyjnym przydział czasu procesora musi realizować jądro

- system z mikrojąndrem mają architekturę typu klient-server

- w systemie z  mikrojądrem tworzenie zadań musi realizować mikrojądro

- w systemie z  mikrojądrem narzędzia synchronizacji, takie jak kolejki wiadomości, musi realizować mikrojądro

- narysować diagram stanów w systemie monolitycznym:

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

- synchronizacja z użyciem semaforów niesie w sobie niebezpieczeństwo zakleszczenia

- Procesy o dowolnych priorytetach, ale szeregowane zgodnie z algorytmem FIFO, nie muszą synchronizować dostępu podczas przetwarzania wspólnych danych

- Procesy o ty samym priorytecie, szeregowane zgodnie z algorytmem karuzelowym, nie muszą synchronizować dostępu podczas przetwarzania wspólnych danych

- Proces szeregowany zgodnie z algorytmem  karuzelowym, który wszedł w nieskończoną pętle, blokuje wykonanie wszystkich procesów o tym samym lub niższym priorytecie

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych:

- System pracuje bezpośrednim połączeniu z zewnętrznym procesem

- Ograniczenia czasowe zależą od techniki realizacji systemu

- Przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy, nie akceptowalny wzrost strat

- Przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje straty rosnące ze wzrostem opóźnienia

- Podstawowym elementem oceny jakości jest czas reakcji w najgorszych warunkach

- Realizacja systemu musi być wielozadaniowa

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- Zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklicznym cyklem powtarzania można uszeregować wtedy i tylko wtedy gdy Ei(ti/ci) <=n([2 do (1/n) ] – 1)

- Algorytm EDF jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

- Warunek Ei(ti/ci) <=n([2 do (1/n) ] – 1) jest warunkiem koniecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

- Algorytm RMS jest optymalny wśród algorytmów o stałych priorytetach zadań

- Algorytm RMS wykonuje pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powtarzania

- Algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najbliższym terminie zakończenia

- scharakteryzować różne architektury wielozadaniowych systemów operacyjnych

- w systemie z mikrojądrem przydział czasu procesora może realizować jedno z zadań

- systemy z jądrem monolitycznym mają architekturę typu kient-serwer

- w systemie z jądrem monolitycznym operacje plikowe wykonują procedury jądra

- systemy z mikrojądrem operacje sieciowe może realizować jedno z zadań

Narysować diagram stanów zadania w systemie z mikrojądrem

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

- Synchronizacja z użyciem semaforów może powodować inwersję priorytetów

- Proces szeregowy zgodnie z algorytmem FIFO , który wszedł w nieskończoną pętlę, blokuje wykonanie wszystkich procesów o tym samym lub niższym priorytecie

- Procesy o dowolnych priorytetach, ale szeregowane zgodnie z algorytmem FIFO, nie muszą synchronizować dostępu podczas przetwarzania wspólnych danych

- W wielozadaniowym systemie czasu rzeczywistego proces, który wszedł w nieskończoną pętlę, blokuje wykonanie wszystkich innych procesów

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych:

  - Podstawowym elementem oceny jest najdłuższy czas reakcji na zdarzenie

  - Dwuplanowy system operacyjny (foregroud/background) gwarantuje określony przedział czasowy (slot) dla każdego zadania

  - Dwuplanowa realizacja systemu (foregroud/background) gwarantuje terminowość wykonywania grupy zadań pierwszoplanowych

  - Sekwencyjna implementacja systemu nie może zagwarantować dotrzymania ograniczeń czasowych

  - Sekwencyjna realizacja systemu gwarantuje możliwość analizy terminowość zadań

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- Zbiór zadań cyklicznych z zdanym cyklem powtarzania można uszeregować jeśli obciążenie Ei(ti/ci) <= 100%

- Warunek Ei(ti/ci) <=n([2 do 1/n] -1) jest warunkiem dostatecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

  - Algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania długie

  - Algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powtarzania

  - Konieczność synchronizacji zadań nie wpływa na możliwość ich uszeregowania

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

  - Wykonanie spotkania z priorytetem klienta ma chronić przed zakleszczeniem

  - Komunikacja przez kolejki wiadomości może powodować inwersje priorytetów

  - Komunikacja przez kolejki wiadomości niesie w sobie niebezpieczeństwo zakleszczenia

  - Wiadomości zgromadzone w kolejce wiadomości są pobierane w kolejności ich priorytetu

  - Dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji msg_receive

  - Zawieszenie procesu na semaforze wstrzymuje dostarczanie sygnałów do tego procesu

  - Zawieszenie procesu podczas próby zapisania do pełnej kolejki wiadomości wstrzymuje dostarczanie sygnałów do tego procesu

  - System operacyjny automatycznie synchronizuje dostęp ciała procesu i jego funkcji obsługi sygnałów do wspólnych zmiennych dowolnego typu

- Scharakteryzować różne architektury wielozadaniowych systemów operacyjnych

  - W systemie monolitycznym przydział czasu procesora musi realizować procedura jądra

  - Systemy z mikrojądrem mają architekturę typu klient-serwer

  - W systemie z mikrojądrem narzędzia synchronizacji, takie jak kolejki wiadomości, musi realizować mikrojądro

  - W systemie monolitycznym niemożliwa jest współbieżność wykonania funkcji jądra

Narysować diagram stanow zadania w systemie z mikrojądrem

- Zilustrować i opisać krótko algorytm dostępu do kabla TDMA

Algorytm podział czasu, zalety: prostota, wysoka wydajność

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych:

- Ograniczenia czasowe  wynikają  z potrzeb  otoczenia systemu

- przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy, nieakceptowany wzrost straty rosnące ze wzrostem opóźnienia

- Podstawowym elementem oceny jakości jest czas reakcji w najgorszych warunkach

- realizacją systemu może być program sekwencyjny w którym kolejność wykonywania zadań jest ręcznie ustalona przez programistę

- Dwuplanowy system operacyjny (foregroud/background) gwarantuje określony przedział czasowy (slot) dla każdego zadania

- Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

- Ponumerowanie semaforów implementowanych przez system operacyjny i używanie ich zawsze w kolejności rosnącej numeracji eliminuje groźbę zakleszczenie zadań

- Użycie muteksa z priorytetem klienta ma chronić przed inwersją priorytetów

- Zawieszenie procesu podczas próby zapisania do pełnej kolejki wiadomości wstrzymuje dostarczanie sygnałów do tego procesu

- procesy o dowolnych priorytetach ale, szeregowane zgodnie z algorytmem FIFO nie muszą synchronizować dostępu podczas przetwarzaniu wspólnych danych

- Proces szeregowany zgodnie z algorytmem  karuzelowym, który wszedł w nieskończoną pętle, blokuje wykonanie wszystkich procesów o tym samym lub niższym priorytecie

- Zaznaczyć zadania charakteryzujące sieci przemysłowe

- Sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić krótkie wiadomości

- Algorytm znacznikowy gwarantuje deterministyczny czas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej wiadomości

- W sieci wykorzystującej odpytywanie wszystkie węzły są równoprawne

- odczytanie przez węzeł nadrzędny temperatury z szybkiego czujnika dołączonego do węzła podporządkowanego  wymaga jednego cyklu odpytania

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- Warunek Ei(Tti/ci)<=n([2 do 1/n] – 1)jest warunkiem koniecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

- Algorytm RMS jest optymalny wśród algorytmów o stałych priorytetach zadań

- Algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadania krótkie

- Algorytm EDF  wykonuje pierwszej kolejności zadania o najbliższym  terminie zakończenia

- algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek Ei(ti/ci)<100%

- Algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania długie

- Opisać krótko sposób …. Czasu obiegu  w algorytmie …… z przekazywaniem znacznika

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system wbudowany:

  - Celem systemu jest sterowanie lub nadzorowanie innych urządzeń

  - System musi działać szybko, na pewno szybciej niż typowy komputer osobisty

  - System pracuje w izolacji od otoczenia

  - System ma narzucone ograniczenia czasowe na szybkość działania

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

  - Zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklem powtarzania można uszeregować wtedy i tylko wtedy gdy Ei(Tti/ci)<=n([2 do 1/n] – 1)

  - Algorytm EDF jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

  - Warunek Ei(Tti/ci)<=n([2 do 1/n] – 1)jest warunkiem koniecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

  - Algorytm RMS jest optymalny wśród algorytmów o stałych priorytetach zadań

  - Algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powtarzania

  - Algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najniższym terminie zakończenia

- Wymień typowe standardy sygnałów procesowych:

- Zaznaczyć zadania charakteryzujące sieci przemysłowe:

  - Sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić krótkie wiadomości

  - Odczytanie przez węzeł nadrzędny temperatury z szybkiego czujnika dołączonego do węzła podporządkowanego wymaga jednego cyklu odpytania

  - W sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne

  - W sieci wykorzystującej odpytywanie wszystkie węzły są równoprawne

  - Algorytm CSMA/CD gwarantuje deterministyczny czas przekazania każdej wiadomości

  - Algorytm znacznikowy gwarantuje deterministyczny cas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej wiadomości

- Scharakteryzować architekturę wielozadaniowych systemów operacyjnych:

  - W systemie z mikrojądrem tworzenie zadań musi realizować mikrojądro

  - Systemy z mikrojądrem mają architekturę typu klient-serwer

  - Narysować diagram stanów zadania w systemie z mikrojądrem:

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system wbudowany:

  - System pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrzną instalacją

  - Maksymalny czas reakcji systemu  na zdarzenie nie może zależeć od szybkości procesora

  - System ma wbudowaną  bardzo dużą pamięć operacyjną

  - System wymaga wielkiej mocy obliczeniowej procesora

- Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań

  - Każdy zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklem powtarzania można uszeregować

  - algorytm RMS jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

  - algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek Ei(ti/ci)<=100%

  - żaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadań, jeśli obciążenie procesora przekracza 90%

  - algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadania krótkie

  - konieczność synchronizacji zadań istotnie wpływa na możliwości ich uszeregowania

- Scharakteryzować architekturę wielozadaniowych systemów operacyjnych:

  - W każdym systemie operacyjnym przydział czasu procesora musi realizować jądro

  - w systemie z mikrojądrem przydział czasu procesora może realizować jedno z zadań

  - W systemie z mikrojądrem narzędzia synchronizacji, takie jak kolejki wiadomości, musi realizować mikrojądro

  - W systemie z mikrojądrem operacje sieciowe może realizować jedno z zadań

- Zaznaczyć zadania charakteryzujące sieci przemysłowe:

  - Sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić długie wiadomości

  - Algorytm dostępu z przekazywaniem znacznika gwarantuje deterministyczny czas nadania wszystkich komunikatów

  - Algorytm odpytywania gwarantuje deterministyczny czas komunikacji węzła nadrzędnego z innymi węzłami

  - W sieci pracującej z algorytmem CSMA/CD wszystkie węzły są równoprawne

  - W sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne

  - W sieci wykorzystującej odpytywanie wszystkie węzły są równoprawne

- Wyjaśnij na czym polega skrośne opracowanie oprogramowania