* Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych

ograniczeniach czasowych:

- ograniczenia czasowe zależą od techniki realizacji systemu

- przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje straty rosnące ze wzrostem opóźnienia

- podstawowym elementem oceny jakości jest czas reakcji w najgorszych warunkach?

- straty rosną skokowo po przekroczeniu ograniczeń

- dwuplanowa realizacja systemu (foreground/background) gwarantuje terminowość wykonania grupy zadań    pierwszoplanowych

- system pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrznym procesem

- przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy, nie akceptowalny wzrost strat

* Zaznaczyć wszystkie zadania charakteryzujące system wbudowany:

- system pracuje w bezpośrednim połączeniu z zewnętrzną instalacją

- maksymalny czas reakcji systemu na zdarzenia nie może zależeć od szybkości procesora

- celem systemu jest sterowanie lub nadzorowanie pracy innych urządzeń

- system ma narzucone ograniczenia czasowe na szybkość działania

* Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań:

- algorytm RMS jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

- algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek E,(t,/c,)<100%

- żaden algorytm nie gwarantuje uszeregowania zbioru zadań, jeśli obciążenie procesora przekracza 90%

- algorytmy RMS jest optymalny wśród algorytmów stałych priorytetach zadań

- algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powstania

- algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym terminie zakończenia

- warunek Ei(ti/ci)<n(2 ½ -1) jest warunkiem dostatecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

* Scharakteryzować architekturę wielozadaniowych systemów operacyjnych:

- system z mikrojąndrem mają architekturę typu klijent-server

- w systemie z mikrojąndrem przydział czasu procesora może realizować jedno z zadań

- w systemie z mikrojąndrem operacje sieciowe może realizować jedno z zadań

- (?) w systemie monolitycznym przydział czasu procesora musi realizować procedura jądra

* Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów:

- wiadomości zgromadzone w kolejce wiadomości są pobierane w kolejności ich priorytetu

- (?) komunikacja przez kolejki wiadomości może powodować iwersję priorytetów

- (?) dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji msg_receive

* Wymień typowe standardy sygnałów procesowych:

- analogowy

- dwustanowe

* Zaznaczyć zdania charakteryzujące sieci przemysłowe:

- algorytm odpytywania gwarantuje deterministyczny czas komunikacji węzła nadrzędnego innymi węzłami

- w sieci pracującej z algorytmem CSMA/CD wszystkie węzły są równoprawne

- w sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne

- sieci przemysłowe muszą efektywnie przenosić krótkie wiadomości

- algorytm znacznikowy gwarantuje deterministyczny czas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej wiadomości

- algorytm znacznikowy dopuszcza używanie komunikatów o długości 1 bajta

- odczytanie przez węzeł nadrzędny temperatury z szybkiego czujnika dołączonego do węzła podporządkowanego wymaga jednego cyklu odpytania

- w sieci wykorzystującej algorytm odpytywania awarią jednego węzła może sparaliżować komunikację

* Wyjaśnić, co to jest i jak jest wykrywana kolizja w sieci:

> Węzeł obserwuje kabel

- jeśli kabel zajęty -> węzeł czeka

- jeśli kabel wolny -> węzeł może nadawać

> Po rozpoczęciu nadawania

- węzeł nadal odbiera z kabla

- jeśli tylko on nadaje to OK

- jeśli nadaje tez inny -> przerywa transmisje

> W przypadku kolizji węzeł przerywa transmisje i czeka przez czas o losowej długości po czym podejmuje nadawanie

* Wyjaśnij, na czym polega skrośne opracowanie oprogramowania:

Host -> ROM -> Target

Skrośne opracowanie oprogramowania to takie które jest tworzone na innym systemie i środowisku niż miejsce w którym ma działać.

Opracowanie oprogramowania skrośnego może przenieść na urządzenie docelowe poprzez pamięć ROM lub poprzez sieć

* Wyjaśnij, co to jest izolacja galwaniczna:

- układ elektroniczny z odpowiednio przetworzonym sygnałem przenoszonym drogą fotooptyczną oraz zasilaniem przenoszonym drogą indukcji elektromagnetycznej poprzez materiał stanowiący izolację dla bezpośredniego przepływu prądu.

- rodzaje izolacji galwanicznej: optoizolacja, przekaźniki, przetwornica napięć

* Wyjaśnij, na czym polega sterowanie PWM:

-metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, polegająca na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie, używana we wzmacniaczach, zasilaczach impulsowych oraz układach sterujących pracą silników elektrycznych

*  Zilustrować i opisać krótko algorytm dostępu do kabla TDMA:

Algorytm podziału czasu TDMA (time division multiple access) nie dopuszcza ani możliwości wystąpienia kolizji ani wahania natężenia ruchu w sieci. Cała siec pracuje w stałym

cyklu czasowym o dokładnie określonej długości. W ramach cyklu każdy węzeł ma

na stałe przydzielony odcinek czasu, w którym musi nadać swój komunikat. Brak komunikatu

świadczy o awarii węzła.

Zalety algorytmu TDMA:

– prostota

– deterministyczny czas nadania komunikatu

– wysoka efektywność

Wady algorytmu:

– algorytm może działać tylko w sieciach o stałej liczbie węzłów i stałym powtarzalnym

rytmie pracy

Zastosowanie:

– Sieci o ostrych ograniczeniach czasowych, o stałej liczbie węzłów (np. sieci w nowoczesnych

samochodach

*  Algorytm FIFO (First In First Out) – do wykonania wybiera się proces najdłużej oczekujący

w stanie Gotowy. Wybrany proces wykonuje się aż do zakończenia lub zawieszenia.

Cechy charakterystyczne:

– stały priorytet

– brak wywłaszczania w ramach poziomu

– główna˛ zaleta˛ jest zminimalizowanie liczby przełączeń procesora

*  Zakleszczenie (deadlock) jest sytuacja˛ w której zawieszone zadania oczekują na wznowienie

przez inne zadania, które z kolei są zawieszone w oczekiwaniu na wznowienie przez zadania pierwszej

grupy.

ZADANIE 1                  ZADANIE 2

S=T=1

.                                  .

.                  T=0         .

.                                  .

wait(S)                         wait (T)

S=0       .                                  .

.                                  .

wait(T)                         wait (S)

zawieszen                  zawieszenie

.                                   .

zakleszczenie                       .

.                                   .

post(T)                         post (T)

.                                   .

.                                   .

post(S)                          post (S)

Rysunek Zakleszczenia

Antidotum(na zakleszczenie)

1. Numerowanie semaforów – zajmowanie w kolejności rosnącej

2. Analiza projektu (graf zadań – procesu + strzałki określające kolejność czekania „kto na kogo

czeka” – jeśli w grafie istnieje pętla to może wystąpić zakleszczenie)

3. Jeśli System Operacyjny podejrzewa możliwość wystąpienia zakleszczenia – usuwa jeden z

procesów (metoda bardzo brutalna, mogąca doprowadzić do błędów w obliczeniach)

*  Semafory

> 0 − zezwolenie na kontynuację

S =  {

= 0 − brak zgody na kontynuację

Semafor (semaphore) S jest zmienna˛ systemowa˛, której wartość może być sprawdzana i zmieniana

przez wszystkie zadania za pomocą jednej z dwóch instrukcji:

* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do dwóch wspólnych zasobów za pomocą  dwóch semaforów, których może dojść do zakleszczenia:

priorytet                                        min                                              max                                                                                                                 sredni

...                                                  ...                                                                                                                        ...

"1' max=0 ->                          mutex_lock()                             mutex_lock() "2"zawieszenie+ zmiana priorytetu A na max                ....

"2" ->                                               ...                                                  ....                                                                                                                       ...

"3"  ->                                     mutex_unlock()                        mutex_unlock()                                                                                                  ...

wznowienie B +                           ... -------> czeka na muteksie   ....                                                                                                                 ...

powrót priorytetu A                     ...   <-\                                             ....                                                                                                           /       ...

do normalnej wartosci                 ...     \                                          ...                                                                                                            /       ...

\_________________wywłaszczenie__________________________________/

* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do wspólnego obszaru pamięci za pomocą semafora:

dane początkowe S=1

Proces A                                                                              Proces B

...                                                                                                      ...

"1" s=0 -> wait (S)                "                3" zawieszenie ->            wait(S)

select_channel(5)                                    "5" ->                select_channel(7)

"2" ->     delay(delta t)                                                                      delay(delta t)

x=read()                                                                                  x=read()

"4" -> post(S)                                                             "6" ->          post(S)

wznawianie procesu B

" 5" -> ...

* Narysować szkielety programów zadań synchronizujących dostęp do dwóch wspólnych zasobów za  pomocą dwóch symaforów, w których nie może dojść do zakleszczenia

priorytet                                         min->Pmax                                max                Pmax=max+1

A                                              B

...                                               ...

"1"  ->                                            mutex_lock(y)                  mutex_lock(x) <- "5" - zajęcie mutexa+ zmiana priorytetu

y=0 +zmiana priorytetu A

"2" 0 ->                                          mutex_lock(x)                 mutex_lock(y)

....                                       ....

mutex_unlock                mutex_unlock

mutex_unlock                mutex_unlock....