Zadania charakteryzujące system czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach czasowych

- Podstawowym elementem oceny jest najdłuższy czas reakcji na zadanie

- dwu planowa realizacja systemu(foregrund/backgrund) gwarantuje terminowość wykonania grupy zadań pierwszoplanowych

- sekwencyjna realizacja systemu gwarantuje możliwość analizy terminowości zadań

- system musi terminowo reagować na zdarzenia zewnętrzne

- ograniczenia czasowe wynikają z potrzeb otoczenia systemu

- realizacją systemu może by program sekwencyjny w którym kolejność wykonania zadań jest ręcznie ustalona przez programistę

- system pracuje w bezpośrednim podłączeniu z zewnętrznym procesem

- przekroczenie ograniczeń czasowych powoduje skokowy nie akceptowalny wzrost strat

- podstawowy elementem oceny jakości jest czas reakcji w najgorszych warunkach

zadania charakteryzujące wywłaszczające szeregowanie zadań

- zbiór zadań cyklicznych z zadanym cyklem powtarzania można uszeregować  jeśli obciążenie                                  (tylko jeżeli jest dopisek EDF)

- warunek                            jest warunkiem  dostatecznym szeregowalności zbioru zadań przez algorytm RMS

- algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powtarzania (jeżeli dopisek czasie ukończenia)

- algorytm RMS jest algorytmem o stałych priorytetach zadań

- algorytm EDF pozwala uszeregować zadania spełniające warunek

- algorytm RMS jest optymalny wśród algorytmów algorytmów stałych priorytetach zadań

- algorytm RMS wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najkrótszym okresie powtarzania

- algorytm EDF wykonuje w pierwszej kolejności zadania o najbliższym terminie zakończenia

zadania charakteryzujące narzędzia synchronizacji procesów

- komunikacja przez kolejki wiadomości może powodowa inwersję priorytetów

- wiadomości zgromadzone w kolejce wiadomości są pobierane w kolejności ich priorytetu

- dostarczenie sygnału powoduje wznowienie procesu zawieszonego na operacji msg_recive

- synchronizacja z użyciem semaforów niesie w sobie niebezpieczeństwo zakleszczenia

- synchronizacja z użyciem semaforów powodowa inwersję priorytetów

różne architektury wielozadaniowych systemów operacyjnych

- w systemie monolitycznym przydział czasu procesora musi realizowac procedura jądra

- systemy z mikrojądrem mają architekturę typu klient-serwer

- w systemie z mikrojądrem narzędzia synchronizacji takie jak kolejki wiadomości musi realizowac mikrojądro

- w systemie z mikrojądrem tworzenie zadań musi realizowa mikrojądro

- w systemie z jądrem monolitycznym operacje plikowe wykonują procesy jądra

- systemy z mikrojądrem operacje sieciowe może realizować jedno z zadań

zdania charakteryzujące system wbudowany

- celem systemu jest sterowanie lub nadzorowanie pracy innych urządzeń

- system ma narzucone ograniczenia czasowe na szybkość działania

zdania charakteryzujące sieci przemysłowe

- sieci przemysłowe musze efektywnie przenosić krótkie wiadomości

- w sieci pracującej z algorytmem znacznikowym wszystkie węzły są równoprawne

- algorytm znacznikowy gwarantuje deterministyczny czas przekazania przez węzeł przynajmniej jednej widomości